| 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 外形尺寸：长宽高1200mm *185mm *980mm 通行尺寸：≤600-900mm | 机箱材料：国产标准 304号不锈钢，钢材厚非标 1.5mm/1.0mm |
|  | 工作电压：AC220±10%V 50±10%HZ |
|  | 功耗：静态 60W，动态 135W |
|  | 驱动电机：24V 直流无刷电机，霍尔码盘定位，定位精确 |
|  | 高精度 CNC 无刷机芯 |
|  | 外形尺寸：1200mm *185mm *980mm |
|  | 语音功能：中英文语音提示 |
|  | 摆动方向：单向或双向 |
|  | 工作环境：室内、室外(荫棚)-10℃～70℃ 相对湿度：≤90%，不凝露 |
|  | 闸门开、关时间：0.8-1 秒可调 |
|  | 通行速度：30 人/分钟(常开)，25-30 人/分钟(常闭) |
|  | 上电后进入通行状态所需时间：30 秒 |
|  | 出现故障后的自动复位时间：10 秒 |
|  | 正常使用寿命：连续转动 800 万次以上 |
|  | 闸机开门角度：≤95 度 |
|  | 噪声＜65DB |
|  | 通讯接口：标准 RS485 接口，距离≤1200 米 |
|  | 侧面流动性通道指示灯 |
|  | 输入接口：继电器开关信号或 12V 电平信号或脉宽＞100ms 的 12V 脉冲信 号，驱动电流＞10mA |
| 控制系统 |  |
| 逻辑算法 | 基于 4 对独立点的通行逻辑判断算法精确判断甩手，尾随，逆行，中途退 出等通行情况。 |
| 输入电源 | DC24V |
| 反馈 | 无刷自带霍尔传感器 |
| 模拟指令输入 | -10v~10v,输入阻抗 10KΩ |
| 脉冲输出信号 | 霍尔 A、B、C 相差动输出 |
| 输入信号 | DC24V 电源信号、开闸信号、消防信号、红外信号、霍尔信号 |
| 输出信号 | 电机控制信号、离合器信号、灯光信号 |
| 保护功能 | 过电流、过电压、欠压、过载、位置异常等报警 |
| 监视功能 | 转速、当前位置、当前脉冲频率、位置偏差、电机电流、模拟输入值等 |
| 通信功能 | 通过 RS485 实现与PC 和上位机通讯 |
| 使用/存储温度 | -20~70℃/-20℃~80℃ |

| 使用/存储湿度 | 40%~80%/0%~90%（无结露 |
| --- | --- |
| 防护等级 | IP65 |
| 耐振动/耐冲击强度 | 4.9m/s²/19.6m/s² |
| 海拔高度 | ＜1000m,1000m 以上请降额使用 |
| 大气压力 | 86/106kpa |
| 霍尔码盘 | 无刷电机自带 |
| 电源电压 | DC24v±0.25 |
| 消耗电流 | 2A |
| 响应速度 | 0.2S |
| 输出方式 | 驱动器 |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 存储温度 | -20~80℃ |
| 耐振动 | 49m/s |
| 耐冲击 | 980m/s |
| 防护等级 | IK07 |
| 摆臂 |  |
| 材质 | 亚克力 |
| 厚度 | 8-12mm |
| 单摆亚克力长度 | 280-430mm |
| 产品功能及特点 |  |
| 1、具有故障自检和报警提示功能，带蜂鸣器报警功能，方便用户维护及使用。 2、通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态并配有可视数码管屏。 3、本款摆闸为全新无刷电机转动机芯。 4、数控霍尔码盘限位，精准，高效。 5、非法闯入、尾随报警，反向闯入闸门自动关闭， 6、防冲撞功能，在没有接收到开闸信号时，摆动摆臂 10 度角，摆臂自动作出反推力阻拦。 7、摆臂同步可调(针对双摆情况)。 8、具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内行人未通行时，系统将自动取消行人的此次通行权限，复位时间为 1S～60S 可调(系统默认时间为 10S),断电后通道自动敞开(符合消防要求)，上电通道自动关闭。 9、红外感应复位，红外感应防夹功能(选配 4 对)。 10、具有标准火警输入接口，接受到火警信号后设备无条件优先敞开 11、超亮方向指示板提示通行状况。 12、可与门禁系统、消费系统、电子门票系统、生物识别系统、静电测试仪等多种设备相衔接。 13、可单向或双向控制人员进出，红外感应进、出通道。 14、可直接通过管理计算机实现远程控制与管理。 |  |