食堂天燃气管道改造需求

一、采购方式
公开谈价
二、最高限价
本改造项目最高1.8万元。

三、投标人资格要求

1. 经国家工商行政管理机关注册并经国、地税登记的单位；
2. 具有压力管道（天然气管道）改造施工相关资质。
四、维修内容
1. 本次改造拟将采购人食堂一楼燃气管道改成从烹饪间1西墙靠下方进入，再接入烹饪间1内天燃气管网，以此避开蒸汽锅，最大程度的避免管道锈蚀。

2. 新做燃气管道部分需做按施工规范实施防锈处理，并用不锈钢支架固定牢固。

3. 改造结束，施工单位需做到工完场清。
4. 具体施工工艺及内容以现场踏勘及采购人需求为准。

五、报价表

	序号
	名称
	规格型号
	材质
	单位
	数量
	单价
	合价

	一
	管材
	
	
	
	
	
	

	1.1
	不锈钢无缝钢管
	Φ57×3.5
	S30408
	米
	20
	
	

	1.2
	不锈钢无缝钢管
	Φ45×3.5
	S30408
	米
	12
	
	

	1.3
	不锈钢无缝钢管
	Φ32×3
	S30408
	米
	6
	
	

	二
	管件
	
	
	
	
	
	

	2.1
	90°弯头
	Φ57×4
	S30408
	只
	4
	
	

	2.2
	内丝弯头
	Φ45×4
	S30408
	只
	6
	
	

	2.3
	内丝弯头
	Φ32×4
	S30408
	只
	4
	
	

	2.4
	异径内丝弯头
	DN50*40
	S30408
	只
	2
	
	

	2.5
	异径内丝弯头
	DN40*32
	S30408
	只
	2
	
	

	2.6
	等径三通
	Φ57×4
	S30408
	只
	1
	
	

	2.7
	异径三通
	DN50*40*4
	S30408
	只
	4
	
	

	三
	阀门
	
	
	
	
	
	

	3.1
	法兰球阀
	Q41H-16C DN50
	不锈钢
	只
	1
	
	

	3.2
	法兰球阀
	Q41H-16C DN40
	不锈钢
	只
	4
	
	

	3.3
	铜球阀
	Q11f-16t DN40
	铜
	只
	4
	
	

	四
	法兰
	
	
	
	
	
	

	4.1
	带颈平焊纹法兰
	SO50(B)-16RF
	S30408Ⅱ
	片
	3
	
	

	4.2
	带颈平焊纹法兰
	SO40(B)-16RF
	S30408Ⅱ
	片
	4
	
	

	4.3
	内螺纹法兰
	SO40(B)-16RF
	S30408Ⅱ
	片
	1
	
	

	4.4
	盲板
	BL50(B)-16RF
	S30408Ⅱ
	片
	1
	
	

	五
	紧固件
	
	
	
	
	
	

	5.1
	外六角螺柱及螺母
	M16×60
	8/8.8
	套
	20
	
	

	5.2
	活接
	DN40
	不锈钢
	个
	2
	
	

	5.4
	活接
	DN32
	不锈钢
	个
	2
	
	

	5.5
	内丝直接
	DN40
	不锈钢
	个
	8
	
	

	六
	辅材
	
	
	
	
	
	

	6.1
	生料带
	
	
	个
	20
	
	

	6.2
	螺纹胶
	250ml
	
	瓶
	1
	
	

	6.3
	打孔（穿墙）
	DN80
	
	项
	1
	
	

	七
	其它
	
	
	
	
	
	

	7.1
	人工费
	
	
	工
	9
	
	

	7.2
	管理费
	
	
	项
	1
	
	

	7.3
	税费
	
	
	项
	1
	
	

	八
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	合计
	
	
	
	
	
	 


六、有关说明
1. 维修报价表内数量为预估数量，根据工程实际使用情况按实结算。
2. 项目实施单位需遵守医院内部相关管理规定，动火作业需进行动火审批，全程须保障施工现场相关人员、第三方人员及设施设备的安全，如果在施工、拆除过程中造成设备的损坏或人员伤亡、因自身原因引起的返工损失，由中标供应商承担全部责任和相应后果。
3. 验收要求：（1）改造部分燃气管道无泄漏，阀门开启灵活，管道通气顺畅，管道支架固定牢靠，满足烹饪间1内燃气用具正常使用要求；（2）防锈处理按规范要求完成；（3）场地内施工垃圾运出院外。
4. 保修期：自验收之日起2年。
5. 付款方式：施工完成验收合格后，施工单位上报结算书，采购人审计部门按规定对工程进行审计后出具最终维修审定金额，施工单位开具正规发票后支付。

