一、项目技术要求和有关说明

（一）项目技术要求：（逐条响应不得有负偏离）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |

| △像素 | 600W像素 |
| --- | --- |
| △分辨率 | ≥3072×2048 ppi |
| △镜头 | 机械变焦 |
| 光源 | ≥8颗灯珠，白光 |
| △语音播报 | 支持语音播报提示 |
| 机身指示 | 电源指示灯 PWR网络指示灯 LNK/ACT用户指示灯 U1/U2 |
| 尺寸 | ≤120mm×80mm×75mm |
| 机身螺孔 | 螺孔规格：M4背部和正面尾端：各 4 个 |
| △安装高度 | ≤600mm |
| △识别距离范围 | ≥250mm*350mm |
| 采集设备重量 | ≤550g |
| △扫描速度 | ≥90个码/秒 |
| △帧速率 | ≥30帧/秒 |
| 支持码制 | 一维：Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN8，EAN13，UPCA，UPCE，ITF14，ITF25， Matrix 25，MSI，ChinaPost，Code 11 等 二维：QR，DM ，PDF417等 |
| 最大功率 | 12W 24V DC（启用自带补光灯） |
| 供电电压 | 12V DC ~ 24V DC |
| △数字I/O | 12-pin M12 接头提供电源和 I/O：包含 3 路光耦隔离输入（LineIn 0/1/2），3 路光耦隔离输出 （LineOut 0/1/2），1路 RS-232 输入，1 路 RS-232 输出 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 50℃ |
| 存储温度 | -30℃ ~ 70℃ |
| 存储温度 | -30℃ ~ 70℃ |
| 防护等级 | IP67（装配镜头防水罩的情况下） |
| 环境光照度 | 0~100000Lux |
| △数据接口 | Gigabit Ethernet（1000 Mbit/s）网口、串口、USB接口 |
| 通讯协议 | SmartSDK，TCP Client，Serial，FTP，TCP Server，PROFINET，Ethernet/IP，MELSEC，Fins，ModBus，SLMP |
| △传感器 | 反射式光电扫描仪，背景抑制功能 感应距离：35mm~140mm 光线种类：可见红光 光发射器：PinPoint-LED平均使用寿命100000小时 光点尺寸（距离）Ø6mm（100mm） 周长：650nm |
| 标准配件 | 电源线：M12电缆，M12 A Code/12P/F转OPen,黑，5m 网线：M12电缆，M12 A Code/8P/M转水晶头,网口公头黑，5m 适配器 万向支架套装：材质：金属合金材质，承重力强，稳固牢靠，360度角度可调 立杆直径：600mm 相机杆直径：M6孔径，M3孔径 底座尺寸：230mm*150mm |
| 适配 | 与现有追溯系统可完美兼容，无需二次开发 |
| 安装 | 2日内安装到指定地点 |
| △质保 | 原厂质保伍年，厂家免费上门服务 |

（二）其他要求

付款方式：合同签订生效，经验收合格后支付全款，中标方应提供相应的财务发票，采购人审核无误后按合同约定付款。

二、投标人资格要求

报价人条件：报价人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册并经国、地税登记的单位；

2.具有履行采购项目所必须的相关资质；

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不接受联合体投标。

三、成交标准

本项目比照最低评标价法，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。